АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома                                                                                                                                                                                                   Московская область , г. Подольск , мкр. «Фетищево»,  ул. Юбилейная ,  д.2а

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки               индивидуальный  проект

4. Год постройки                            2013 г.

5. Физический износ по данным ГУП МО МОБТИ –   0%

6. Количество этажей  - 17

7. Количество подъездов (секций) – 1

8. Наличие подвала (да/нет, кв.м)   нет

9. Наличие цокольного этажа (да/нет, кв.м)   да -

10. Наличие мансарды (да/нет, кв.м)   нет

11. Наличие мезонина  (да/нет, кв.м)    нет

12. Количество жилых помещений (квартир)  128

13. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества_________

14. Строительный объем здания  -  43326  куб.м.

15. Площадь:

а) жилых помещений (общая полезная площадь квартир) без балконов  6962,1  кв.м.

б) жилых помещений с учетом балконов, лоджий, террас, веранд    7434,2 кв.м.

в) нежилых помещений  670,7  кв.м  (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме);

г) помещений общего пользования, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме  2042,4  кв.м;

16. Кол-во лестниц  1  шт.;

17. Подъемные механизмы:

а) лифт (кол-во – 2 шт., грузоподъемность - 400 : 1000, скорость1,6 м/с -, связь )

_____________________________________________________________________________

б) подъемники для инвалидов (кол-во, грузоподъемность, скорость) -  нет

__________________________________________________________________________

в) помещения для обслуживающего персонала подъемных механизмов 20,2  кв.м

18. Уборочная площадь:

а) лестничных клеток (включая лестницы, межквартирные и межэтажные площадки, лифтовые холлы, тамбуры)  2042 кв.м.

б) общих коридоров (карманов)  805  кв.м.

в) переходных лоджий  49,3 кв.м;

г) мусороприемных камер  11,2  кв.м;

д) колясочных  18,2  кв.м;

19. Мусоропровод

а) материал шахты  - металл;

б) количество  1  шт., диаметр ствола   0,380 м, длина  ствола __________ м :

в) количество загрузочных клапанов  16 шт.,  площадь одного клапана________ м2;

20. Мусороприемные камеры:

а) количество   1 , общий объем  36,96 м3, общая площадь   11, 2 кв.м

г) количество сменных мусороприемных контейнеров    2  по ______ куб.м. каждый.

21. Мусоросборочная площадка (МСП):

а) общая площадь МСП    5   м2,

б) вид ограждения (ж/б, металл, сетка, другое) -  металл  , площадью   18  кв.м.

б) количество контейнеров для ТБО    2   шт. по _________ куб.м. каждый

в) количество бункеров для КГМ ______-____ шт. по ___-____ куб.м. каждый;

22. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  4888 кв.м, в т.ч.  площадь застройки  700 кв.м;

23. Элементы благоустройства:

23.1. твердое покрытие придомовой территории (бетон, асфальт, плитка и др.)

а) отмостка __________ м2, материал покрытия  - асфальт;

б) проезды   1564 м2,  материал покрытия - асфальт;

в) тротуар  353 м2,  материал покрытия  - асфальт ;

г) бордюр  402 м,

д) подходы к подъездам __________ м2,  материал покрытия - асфальт ;

е) спортивные площадки  232  м2,  материал покрытия -  резина;

ж) хозяйственные (бельевые) площадки – 236  м2,  материал покрытия  - отсев;

з) ограждения (заборы) длиной - 330 м, высотой  2  м, материал  - металл;

23.2. грунтовое покрытие придомовой территории с зелеными насаждениями

а) газон  - 2000 м2,

б) грунт (не окашиваемая территория) __________ м2

в) кустарник  - 400(барбарис, лапчатка , спирея, лох серебристый, сирень)  , длина  150 м;

г) цветники  -  м2 ;

23.3. Малые архитектурные формы (МАФ)

а) качалки  1  шт., материал  металл  ;

б) горки  2  шт., материал металл  ;

в) песочница «Катерок»- 1  шт., материал - дерево ;

г) скамейки (лавочки) – 19 шт. , материал   дерево ;

д) карусели   нет шт., материал________________ ;

е) домик « Викинг» - 1 шт. материал- дерево;

ж) спортивные сооружения (лестницы, тренажеры, перекладины, канаты, теннисные столы и др.) – 14 шт. ____________________________________________________________________________;

24. Приборы учета

24.1.Общедомовые приборы учета коммунальных услуг:

а) горячее водоснабжение - 1 шт.;

б) холодное водоснабжение - 1 шт.;

в) газоснабжение нет шт.;

г) отопление - 1 шт.;

д) электроснабжение - 1 шт.

24.2. реализация диспетчеризации (каким образом будет осуществляться передача информации показаний)_________________________________________________________ _____________________________________________________________________________

24.3. Индивидуальные счетчики в помещениях:

а) горячее водоснабжение 128  шт.;

б) холодное  водоснабжении 128 шт.;

в) газоснабжение  нет  шт.;

г) отопление 128 шт.;

электроснабжение  128  шт., место установки общий холл .

25. Запорное устройство подъездной двери 2 шт.;

25.1.характеристика ЗУ - электромагнит;

26. Система пожаротушения и дымоудаления 3 шт.,  наличие проекта  есть

27. ИТП, котельные, узлы смешения 1 (Одна)(шт.), указать характеристику и наличие проекта_ индивидуальный проект ____________________________________

28. Кол-во вентканалов - 14  и дымоходов нет во всех жилых и нежилых помещениях _

29. Наружные и внутридомовые газопроводы:

29.1. количество вводов _______-_______;

29.2. длина газопровода наружного ______-_____ м., диаметр трубопровода ___-_____ мм

29.3.длина газопровода внутридомового ___-______ м., диаметр трубопровода ___-___ мм

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Характеристика примененных материалов, технологий |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Монолитная железобетонная плита |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Газосиликатные полнотелые блоки с минераловатным утеплением |  |
| 3. Перегородки | В сан.узлах кирпичные; межкомнатные- железобетонные |  |
| 4. Перекрытия | Монолитная железобетонная плита |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Рулонная по монолитной ж/б плите |  |
| 6. Полы | Бетонная стяжка |  |
| 7. Проемы | Окна - Стеклопакеты ПВХ; Двери- входн. металлические |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | в/о в местах общего пользования-стены оштукатурены , окрашены; н/о – навесной фасад | керамогранит |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование | нет |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод | металлический |  |
| лифт | 2 шт. (пассажирский, грузовой) |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | электроосвещение |  |
| холодное водоснабжение | водопровод |  |
| горячее водоснабжение | горячее водоснабжение от ИТП |  |
| водоотведение | центральное |  |
| газоснабжение | нет |  |
| отопление (от внешних котельных) | Центральное отопление |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) | Телевидение, мусоропровод, лифт |  |
| 11. Крыльца | Бетонные лестницы , отмостки |  |

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома)

| (подпись) |  | (ф.и.о.) |
| --- | --- | --- |

| “ | 15 | ” | января | 2014 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

АКТ подготовлен для проведения конкурса по отбору управляющей организации № 42 от 18 мая 2015г.

Извещение о проведении торгов № 180515/4712788/02 http://torgi.gov.ru/